SkinSense

완전 초보를 위한 프로토타입 제작 핸드북

부품 구매 → 배선 → 코딩 → 실험까지 한 권으로 끝내기

Version 2.0 | 2026년 2월 | Phase 1 PoC Build

이 문서는 전자공학 경험이 전혀 없는 대학생도 따라할 수 있도록 설계되었습니다

# Part 1. 이 프로젝트가 뭔가요?

## 1.1 한 줄 요약

코일에 전류를 흘리면 자기장이 생기고, 그 자기장이 피부(전도체)에 맴돌이전류(eddy current)를 만듭니다. 피부 수분이 많으면 전류가 잘 흐르고, 건조하면 안 흐릅니다. 이 차이를 감지하면 비접촉으로 피부 수분을 측정할 수 있습니다.

## 1.2 왜 비접촉이 중요한가요?

기존 Corneometer는 프로브를 눌러야 해서 압력에 따라 측정값이 달라지고, 각질을 벗겨내어 반복 측정이 어렵습니다. 우리는 1~5mm 떨어진 상태에서 측정합니다!

## 1.3 우리가 만들 것

| 구성 요소 | 역할 | 비유 |
| --- | --- | --- |
| WL02 와전류 센서 | 맴돌이전류를 만들고 감지하는 '눈' | 의사의 청진기 |
| Arduino Nano | 센서 데이터를 읽고 처리하는 '뇌' | 스마트폰 CPU |
| VL53L0X 거리센서 | 코일-피부 간 거리를 재는 '자' | 줄자 |
| MLX90614 온도센서 | 피부 온도를 재는 '체온계' | 비접촉 체온계 |
| OLED 디스플레이 | 측정값을 보여주는 '화면' | 스마트워치 화면 |
| 브레드보드+점퍼선 | 부품을 연결하는 '도로' | 레고 베이스판 |

## 1.4 완성하면 할 수 있는 것

실험 1: 보습 크림 도포 전/후 피부 전도도 변화를 수치로 확인

실험 2: 부위별(손등, 팔뚝, 볼) 피부 상태 비교

실험 3: 시간에 따른 보습 효과 지속시간 그래프화 → 이것이 특허+논문 핵심 데이터!

# Part 2. 부품 쇼핑 가이드

## 2.1 기존 장바구니 4개 부품 평가

① NI USB-6501 DAQ (₩58,800)

주의! 이 부품은 삭제하세요! 디지털 I/O만 지원하여 아날로그 임피던스 측정이 불가합니다. Arduino Nano(₩3,500)가 1/15 가격으로 더 우수합니다.

② PTC 히터 24V-230C (₩1,463)

주의! 삭제하세요. 24V 전원 필요 + 230도까지 올라가서 위험합니다.

③ PTC 히터 5V-70C (₩1,095)

참고: 보류. Phase 2 온도 캘리브레이션 실험할 때 유용합니다.

④ WL02 와전류 센서 (₩24,450)

확인: 구매하세요! 코일+컨트롤러 세트로 즉시 맴돌이전류 실험이 가능합니다. Amy Electronic Store 평점 4.7, 판매 900건+.

## 2.2 최종 구매 목록

| # | 부품명 | 검색 키워드 | 가격 | 구매처 | 선택 팁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WL02 와전류 센서 | WL02 eddy current sensor | ₩24,450 | AliExpress | 장바구니 그대로 구매 |
| 2 | Arduino Nano V3 | Arduino Nano V3 CH340 | ₩3,500 | AliExpress | CH340 호환보드 OK. 핀 납땜완료 옵션! |
| 3 | VL53L0X 거리센서 | VL53L0X GY-530 ToF I2C | ₩2,500 | AliExpress | GY-530 보드형 선택 |
| 4 | MLX90614 온도센서 | GY-906 MLX90614 IR I2C | ₩4,500 | AliExpress | GY-906 모듈형 (레귤레이터 내장) |
| 5 | 0.96" OLED I2C | 0.96 OLED SSD1306 128x64 I2C | ₩2,000 | AliExpress | 반드시 4핀 I2C 버전! |
| 6 | 브레드보드+점퍼선 | MB-102 breadboard jumper kit | ₩3,000 | AliExpress | 세트로 사면 저렴 |
| 7 | USB Mini-B 케이블 | USB Mini-B cable 1m | ₩1,000 | AliExpress | Nano는 Mini-B! Micro 아님! |
| 8 | 저항+커패시터 키트 | 1/4W resistor + capacitor kit | ₩3,000 | AliExpress | LC 회로 튜닝용 |
|  | 합계 |  | ₩43,950 | +배송 ~₩10K | 총 약 ₩55,000 (USB-6501보다 저렴!) |

## 2.3 구매 꿀팁

팁1: 같은 판매자에서 여러 부품 사면 배송비 절약

팁2: 'Choice' 배지 상품 = 1~2주 빠른 배송

팁3: 급하면 디바이스마트(devicemart.co.kr) 당일배송 (가격 2~3배)

# Part 3. 부품 식별법

택배가 오면 부품들이 작은 비닐 봉지에 담겨 옵니다. 식별 방법:

## 3.1 WL02 와전류 센서

외형: 동그란 코일(갈색 PCB에 나선형 구리 패턴) + 파란/녹색 컨트롤러 보드. 코일 직경 약 3~5cm.

선 색상: 빨강(VCC), 검정(GND), 파랑/노랑(OUT) 3개 선. 보드 인쇄 글자를 반드시 확인!

참고: 선 색상이 제조사마다 다를 수 있습니다. 보드에 인쇄된 'VCC', 'GND', 'OUT' 글자를 확인하세요!

## 3.2 Arduino Nano V3

외형: USB 메모리보다 약간 큰 파란/검정 보드(45mm x 18mm). 양쪽에 금색 핀 15개씩.

포트: 한쪽 끝에 Mini-B USB 포트(작은 사다리꼴)가 있습니다.

참고: 핀이 납땜 안 된 채로 올 수 있습니다! 주문 시 'Welded/납땜완료' 옵션을 선택하세요.

## 3.3 VL53L0X (GY-530)

외형: 보라/파란색 아주 작은 보드(13mm x 18mm). 중앙에 검은색 사각형(레이저)+렌즈.

핀 구성: 핀: VIN, GND, SDA, SCL (4핀 또는 6핀)

## 3.4 MLX90614 (GY-906)

외형: 은색 원통형 캔(TO-39)이 PCB에 납땜됨. 앞면에 작은 창(적외선 렌즈).

배치: 이 창을 피부 방향으로 향하게 합니다.

## 3.5 OLED 0.96인치

확인: 약 2.5cm x 2.5cm 작은 화면. 핀에 GND,VCC,SCL,SDA 인쇄되어 있으면 I2C 버전(OK).

주의! 7핀짜리는 SPI 버전입니다 → 배선이 다르므로 반드시 4핀 I2C 버전 구매!

## 3.6 브레드보드 구조 (핵심 개념!)

중앙: 830개 구멍 보드. 세로 a-b-c-d-e 5개가 내부에서 연결됨. f-g-h-i-j도 같지만 중앙 홈으로 분리.

레일: 상단/하단 긴 줄(+, - 표시)은 가로로 전체 연결 → 전원 배분용.

확인: 같은 세로줄에 두 부품 핀을 꽂으면 연결! 이 원리로 납땜 없이 회로를 만듭니다.

# Part 4. 배선 가이드

주의! 배선 전 USB 케이블을 반드시 뽑으세요! 전원 ON 상태에서 배선하면 부품 손상!

STEP 1   Arduino Nano를 브레드보드에 꽂기

중앙 홈을 걸치도록 꽂습니다. USB 포트가 보드 끝쪽(1번 줄) 향하게.

양쪽 핀이 a~e줄, f~j줄에 각각 들어갑니다. 안 들어가면 부드럽게 비틀며 삽입.

STEP 2   전원 레일 연결

전원: 빨간 점퍼선: Arduino 5V핀 → 브레드보드 + 레일

접지: 검정 점퍼선: Arduino GND핀 → 브레드보드 - 레일

STEP 3   WL02 와전류 센서 연결

| WL02 핀 | 연결 위치 | 초보자 설명 |
| --- | --- | --- |
| VCC (빨강) | + 레일 | 전원 5V. 반드시 + 레일! |
| GND (검정) | - 레일 | 접지. 모든 부품의 GND는 같은 - 레일로 |
| OUT (파랑/노랑) | Arduino A0 핀 | 아날로그 출력(AOUT) → A0. 디지털만(DOUT) → D2 |

확인: 아날로그 출력이 훨씬 좋습니다! AOUT 핀이 있으면 A0에 연결. 0~1023 사이 미세한 변화를 읽을 수 있습니다.

STEP 4   VL53L0X 거리센서 연결 (I2C)

I2C는 2개 선(SDA, SCL)으로 여러 센서를 동시 연결하는 방법입니다.

| VL53L0X 핀 | 연결 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| VIN/VCC | + 레일 | 전원 (내장 레귤레이터가 3.3V로 변환) |
| GND | - 레일 | 접지 |
| SDA | A4 핀과 같은 세로줄 | I2C 데이터선 (주소: 0x29) |
| SCL | A5 핀과 같은 세로줄 | I2C 클럭선 |

I2C 주소 = 집 주소 비유

하나의 도로(SDA/SCL 선)에 여러 집(센서)이 있고, 각각 고유 주소가 있어 혼선 없음!

| 센서 | I2C 주소 | 충돌? |
| --- | --- | --- |
| VL53L0X | 0x29 (41번지) | 없음! |
| MLX90614 | 0x5A (90번지) | 없음! |
| OLED | 0x3C (60번지) | 없음! |

STEP 5   MLX90614 + OLED 연결 (동일 방식)

둘 다 VCC→+레일, GND→-레일, SDA→A4줄, SCL→A5줄. VL53L0X와 같은 I2C 줄에 꽂으면 됩니다.

주의! OLED 핀 순서가 제조사마다 다릅니다! 반드시 보드에 인쇄된 핀 이름 확인! 순서 틀리면 부품 발열/손상!

STEP 6   최종 배선 체크리스트

| □ | 확인 항목 | 틀리면? |
| --- | --- | --- |
| □ | Arduino 5V → + 레일 (빨간 점퍼선) | 모든 센서 전원 없음 |
| □ | Arduino GND → - 레일 (검정 점퍼선) | 회로 미완성 |
| □ | WL02: VCC→+, GND→-, OUT→A0 | 데이터 0 또는 1023 고정 |
| □ | VL53L0X: VIN→+, GND→-, SDA→A4줄, SCL→A5줄 | 거리 데이터 없음 |
| □ | MLX90614: VCC→+, GND→-, SDA→A4줄, SCL→A5줄 | 온도 -40도 표시 |
| □ | OLED: VCC→+, GND→-, SDA→A4줄, SCL→A5줄 | 화면 안 켜짐 |
| □ | USB 케이블 분리 상태에서 배선했나? | 단락 시 부품 타거나 손상! |

주의! 7개 항목 모두 체크 후에만 USB 연결!

# Part 5. 아두이노 세팅

STEP 1   Arduino IDE 다운로드

https://www.arduino.cc/en/software → 자신의 OS에 맞는 버전 다운로드 → 설치

중요: 설치 중 'USB 드라이버 설치?' 팝업 → 반드시 '설치' 클릭!

STEP 2   CH340 드라이버 설치 (호환보드 필수!)

알리 Nano는 대부분 CH340 칩 사용. 이 드라이버 없으면 PC가 Arduino 인식 못 함!

Windows: https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html → INSTALL 클릭

확인: 설치 후 Arduino USB 연결 → 장치관리자에서 'COM3' 보이면 성공

STEP 3   IDE 보드 설정

보드: Tools → Board → 'Arduino Nano' 선택

프로세서: Tools → Processor → 'ATmega328P (Old Bootloader)' 선택

주의! 호환보드는 반드시 'Old Bootloader'! 기본값이면 'avrdude stk500 sync' 에러 발생!

포트: Tools → Port → 인식된 COM 포트 선택

STEP 4   라이브러리 4개 설치

Sketch → Include Library → Manage Libraries에서:

| 검색어 | 선택할 라이브러리 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| VL53L0X | Adafruit_VL53L0X | 거리센서. 종속 라이브러리 함께 설치 → YES |
| MLX90614 | Adafruit_MLX90614 | IR 온도센서 |
| SSD1306 | Adafruit_SSD1306 | OLED 제어. Adafruit GFX도 함께 설치 → YES |
| Wire | Wire.h (내장) | I2C 통신. 이미 설치됨. 별도 설치 불필요 |

# Part 6. 코드 업로드

아래 코드를 Arduino IDE에 복사-붙여넣기 → 업로드하면 끝!

## 6.1 전체 코드

// SkinSense Phase 1 PoC - 4채널 센서 수집 #include <Wire.h> #include <Adafruit_VL53L0X.h> #include <Adafruit_MLX90614.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define EDDY_PIN A0 #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET -1 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); Adafruit_VL53L0X tof = Adafruit_VL53L0X(); Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614(); int eddyRaw = 0; int distMM = 0; float skinT = 0, ambT = 0; unsigned long cnt = 0; void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("SkinSense v1.0"); Wire.begin(); if(display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) Serial.println("OLED OK"); if(tof.begin()) Serial.println("VL53L0X OK"); if(mlx.begin()) Serial.println("MLX90614 OK"); pinMode(EDDY_PIN, INPUT); Serial.println("sample,eddy,dist_mm,skin_C,amb_C"); delay(1000); } void loop() { cnt++; eddyRaw = analogRead(EDDY_PIN); VL53L0X_RangingMeasurementData_t m; tof.rangingTest(&m, false); distMM = (m.RangeStatus != 4) ? m.RangeMilliMeter : -1; skinT = mlx.readObjectTempC(); ambT = mlx.readAmbientTempC(); // CSV 출력 Serial.print(cnt); Serial.print(','); Serial.print(eddyRaw); Serial.print(','); Serial.print(distMM); Serial.print(','); Serial.print(skinT,2); Serial.print(','); Serial.println(ambT,2); // OLED display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(0,0); display.println("== SkinSense =="); display.setCursor(0,14); display.print("Eddy: "); display.println(eddyRaw); display.setCursor(0,26); display.print("Dist: "); display.print(distMM); display.println("mm"); display.setCursor(0,38); display.print("Skin: "); display.print(skinT,1); display.println("C"); display.setCursor(0,50); display.print("#"); display.print(cnt); display.print(" Amb:"); display.print(ambT,1); display.println("C"); display.display(); delay(200); // 초당 5회 측정 }

## 6.2 업로드 방법

Step 1: File → New → 기존 코드 지우고 위 코드 붙여넣기

Step 2: 체크(✓) 버튼 → 'Done compiling' 나오면 문법 OK

Step 3: 화살표(→) 버튼 → 'Done uploading' 나오면 완료!

Step 4: Tools → Serial Monitor → 속도 '115200' 설정 → 데이터 흐름 확인

참고: 에러 시 Part 10 트러블슈팅 참조. 가장 흔한 원인: Old Bootloader 미선택 또는 포트 미선택

# Part 7. 첫 번째 실험 (동작 확인)

## 7.1 실험 A: 기준값 측정

코일 주변에 아무것도 없는 상태에서 30초간 → eddy_raw 값이 일정(예: 510~515)하면 정상

주의! 값이 0 또는 1023 고정이면 WL02 OUT 핀 배선 확인!

## 7.2 실험 B: 알루미늄 호일 테스트

5cm x 5cm 호일을 5cm → 3cm → 1cm → 접촉 순서로 가까이

성공 기준: 1cm 거리에서 eddy_raw 값 변화가 50 이상이면 성공!

## 7.3 실험 C: 전도도 비교

건조 종이 vs 물 종이 vs 식염수(0.9%) 종이를 1cm 거리에서 비교

성공 기준: 식염수 > 물 > 건조 순서로 값이 커야 합니다 → 이것이 피부 수분 측정의 원리 검증!

# Part 8. 피부 측정 실험 (PoC)

## 8.1 보습 크림 전/후 실험 프로토콜

Step 1: 전완부(팔 안쪽) 3cm x 3cm에 유성펜 표시

Step 2: 표시 위에 코일 올려 5회 측정 → '도포 전' 기록

Step 3: 보습 크림 0.1g(콩알) 도포

Step 4: 도포 직후, 1분, 5분, 10분, 30분 후 각 5회씩 측정

Step 5: 각 시점 평균+표준편차 계산 → t-test로 p<0.05 확인 시 논문 데이터!

## 8.2 데이터 기록 양식

| 시점 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 평균 | SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 도포 전 |  |  |  |  |  |  |  |
| 직후 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1분 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5분 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10분 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30분 |  |  |  |  |  |  |  |

확인: 이 데이터가 논문+특허의 핵심 증거입니다. 날짜, 시간, 온습도도 함께 기록하세요!

# Part 9. Python 데이터 수집 & 그래프

## 9.1 설치

pip install pyserial pandas matplotlib

## 9.2 데이터 수집 코드 (skinsense_collector.py)

import serial, csv, time from datetime import datetime PORT = 'COM3' # Mac: /dev/tty.usbserial-xxxx ser = serial.Serial(PORT, 115200, timeout=2) time.sleep(2) fname = f'data_{datetime.now():%Y%m%d_%H%M}.csv' with open(fname,'w',newline='') as f: w = csv.writer(f) w.writerow(['ts','n','eddy','dist','skin_t','amb_t']) started = False try: while True: line = ser.readline().decode().strip() if 'sample' in line: started=True; continue if started and ',' in line: parts = line.split(',') if len(parts)==5: w.writerow([datetime.now().isoformat()]+parts) print(f' #{parts[0]} Eddy={parts[1]} Dist={parts[2]}mm') except KeyboardInterrupt: print(f'Saved: {fname}') ser.close()

## 9.3 그래프 코드 (skinsense_plot.py)

import pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt, sys df = pd.read_csv(sys.argv[1] if len(sys.argv)>1 else 'data.csv') fig,ax = plt.subplots(3,1,figsize=(12,8),sharex=True) fig.suptitle('SkinSense PoC Results') ax[0].plot(df['n'],df['eddy'],'b-'); ax[0].set_ylabel('Eddy Raw') ax[0].axhline(df['eddy'][:10].mean(),color='r',ls='--',label='Baseline') ax[0].legend() ax[1].plot(df['n'],df['dist'],'g-'); ax[1].set_ylabel('Distance(mm)') ax[2].plot(df['n'],df['skin_t'],'r-',label='Skin') ax[2].plot(df['n'],df['amb_t'],'b--',label='Ambient') ax[2].set_ylabel('Temp(C)'); ax[2].set_xlabel('Sample#') ax[2].legend() plt.tight_layout(); plt.savefig('result.png',dpi=150); plt.show()

# Part 10. 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 포트가 안 보임 | CH340 드라이버 미설치 or 충전전용 케이블 | CH340 재설치. 데이터 케이블로 교체 |
| stk500 sync 에러 | 프로세서 설정 오류 | → ATmega328P (Old Bootloader) 선택 |
| 시리얼 글자 깨짐 | 속도 불일치 | 시리얼 모니터에서 115200 선택 |
| OLED 안 켜짐 | I2C 주소 다름 or 배선 오류 | 0x3C→0x3D 변경 시도. SDA/SCL 재확인 |
| eddy 항상 0 | OUT 핀 미연결 | WL02 AOUT→A0 연결 확인 |
| eddy 항상 1023 | VCC/OUT 바뀜 | 보드 인쇄 글자 재확인 |
| eddy 심하게 흔들림 | GND 접촉불량 | GND 재연결. 다른 구멍 사용 |
| 거리 항상 -1 | 장애물 없음 or 2m 초과 | 센서 앞 10cm에 손 두고 테스트 |
| 온도 -40도 | MLX90614 통신 실패 | SDA/SCL 재확인. I2C 스캐너로 주소 확인 |
| Python COM 실패 | Arduino IDE가 포트 점유 중 | 시리얼 모니터 닫은 후 Python 실행 |

## I2C 스캐너 (디버깅용 코드)

#include <Wire.h> void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(); for(byte a=1;a<127;a++){ Wire.beginTransmission(a); if(Wire.endTransmission()==0){Serial.print("Found: 0x");Serial.println(a,HEX);} } Serial.println("Done."); } void loop(){}

정상: 0x29(VL53L0X), 0x3C(OLED), 0x5A(MLX90614) 3개 출력

# Part 11. 다음 단계 (Phase 2)

Phase 1 성공 후 LDC1612 인덕턴스 변환기로 업그레이드하면 26,000배 정밀해집니다.

| 항목 | Phase 1: WL02 | Phase 2: LDC1612 |
| --- | --- | --- |
| 해상도 | 10bit (1,024단계) | 28bit (268M단계!) |
| 주파수 | 단일(고정) | 1kHz~10MHz 가변(2채널) |
| 특허 | 층별 분리 불가 | 복수주파수 → 각질층 선별(핵심!) |

## Phase 2 타임라인

Month 4-6: LDC1612 + ESP32 + PCB 코일(JLCPCB) → 복수주파수 측정 → 특허 출원

Month 7-9: 10명 파일럿 임상 + AI 모델 + 논문 투고

Month 10-12: OEM 프로토 + 정부과제 + 법인 설립

# 부록 A. 용어 사전

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 맴돌이전류 | 변하는 자기장이 도체 내부에 만드는 순환 전류 |
| 스킨 효과 | 고주파 전류가 도체 표면에만 흐르는 현상. 100MHz→침투 15μm(각질층) |
| 임피던스 | 교류 회로에서 전류 흐름 방해 정도. 저항+리액턴스. 단위: Ω |
| I2C | 2선(SDA,SCL)으로 여러 장치 연결하는 통신 프로토콜 |
| ADC | 아날로그→디지털 변환기. 0~5V를 0~1023 숫자로 변환 |
| ToF | 레이저 반사 시간으로 거리 측정하는 방식 |
| 브레드보드 | 납땜 없이 부품을 꽂아 회로를 만드는 실험용 보드 |
| PoC | Proof of Concept. 아이디어 동작 검증 실험 |

# 부록 B. 장바구니 최종 체크리스트

| 항목 | 가격 | 액션 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| NI USB-6501 DAQ | ₩58,800 | 삭제 | 아날로그 입력 없음 |
| PTC 히터 24V | ₩1,463 | 삭제 | 24V 필요 + 화상 위험 |
| PTC 히터 5V | ₩1,095 | 보류 | Phase 2에서 구매 |
| WL02 와전류 센서 | ₩24,450 | 구매! | 핵심 부품 |
| +Arduino Nano | ₩3,500 | 추가! | MCU(USB-6501 대체) |
| +VL53L0X+MLX90614+OLED | ₩9,000 | 추가! | 거리+온도+디스플레이 |
| +브레드보드+점퍼+케이블+부품 | ₩7,000 | 추가! | 프로토타이핑 필수품 |
| 최종 합계 | ₩43,950 |  | 배송 포함 약 ₩55,000 |

이 핸드북을 따라하면 4주 안에 프로토타입 완성!

막히는 부분이 있으면 사진 찍어서 보내주세요. 단계별로 도와드리겠습니다.