SkinSense

AI 융합 비접촉 전자기 유도 피부 바이오센서

프로젝트 킥오프 미팅 자료

2026년 2월 22일 (일)

멘토: 첨물 수석연구원 (삼성디스플레이, Ph.D.)

팀원: ______ / ______ / ______

| 문서 버전 | v1.0 |
| --- | --- |
| 보안 등급 | Confidential |

# 미팅 아젠다

| # | 시간 | 안건 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10분 | 아이스브레이킹 & 자기소개 | 팀 빌딩 |
| 2 | 15분 | 프로젝트 비전 & 왜 하는가? | 전체 그림 |
| 3 | 20분 | 핵심 물리학: 저항 vs 임피던스 | EddySkin Sim 데모 |
| 4 | 15분 | 기술 로드맵 (Phase 1→4) | 12개월 계획 |
| 5 | 15분 | 역할 분담 & 1주차 할 일 | 각자 미션 배정 |
| 6 | 15분 | Q&A & 다음 미팅 일정 |  |
|  | ~90분 | 총 소요시간 |  |

# 1. 프로젝트 비전

## 1.1 한 줄 요약

미션: 코일의 맴돌이전류(eddy current)로 피부에 안 대고 수분을 측정하는 AI 센서를 만든다.

## 1.2 왜 이걸 하는가?

기존 피부 수분 측정의 문제점

| 항목 | 기존 Corneometer (접촉식) | SkinSense (비접촉) |
| --- | --- | --- |
| 측정 방식 | 프로브를 피부에 '눌러서' 유전율 측정 | 코일을 피부 위에 '띄워서' 임피던스 변화 감지 |
| 문제1: 압력 | 누르는 힘에 따라 값이 달라짐 (재현성↓) | 비접촉이므로 압력 변수 없음 |
| 문제2: 각질 | 접촉 시 각질 벗겨져 반복 측정 어려움 | 피부 손상 제로 |
| 문제3: 위생 | 매번 소독 필요 | 비접촉이므로 소독 불필요 |
| 문제4: 깊이 선택 | 표면만 측정 (단일 주파수) | 주파수별 침투 깊이 조절 가능! |
| 가격 | ₩500만~₩3,000만 (Courage+Khazaka) | ₩5만 (Phase1) / ₩30만 (양산 목표) |

## 1.3 우리가 만들면 가능한 것

특허: 비접촉 피부 수분 센서: 특허 2건 (측정법 + AI 보정 알고리즘)

논문: 피부 보습도 비접촉 측정 관련 SCIE/KCI 논문 1편

사업: 정부과제 (청년창업/산학협력) 수주로 5천만~1억원 확보

개인: 졸업작품 + 취업/대학원 포트폴리오로 활용

# 2. 핵심 물리학: 저항 vs 임피던스

이 섹션이 오늘 미팅의 핵심입니다. 시뮬레이션을 같이 돌려보며 이해합시다!

## 2.1 저항(Resistance, R)은 뭔가요?

비유: 물이 파이프를 지나갈 때 좁은 곳에서 흐름이 방해되듯이, 전류가 도체를 흐를 때 받는 '방해'를 저항이라 합니다.

| 기호 | R (단위: Ω, 옴) |
| --- | --- |
| 적용 | 직류(DC) — 건전지처럼 한 방향으로만 흐르는 전류 |
| 공식 | V = I × R (전압 = 전류 × 저항) |
| 일상 예시 | 전구의 필라멘트, 전기밥솥의 열선 — 전류 흐르면 열이 남 |
| 시뮬레이션 값 | R = 0.742 Ω (EddySkin Sim @ 10MHz, 50% moisture) |

## 2.2 임피던스(Impedance, Z)는 뭔가요?

비유: 저항이 '직진하는 물'의 방해라면, 임피던스는 '파도치며 왔다갔다하는 물'의 방해입니다. 교류(AC)에서는 저항만으로는 부족해요!

| 기호 | Z (단위: Ω, 옴) — 같은 단위지만 의미가 다름! |
| --- | --- |
| 적용 | 교류(AC) — 콘센트처럼 방향이 계속 바뀌는 전류 |
| 구성 | Z = R + jX (저항 + 리액턴스) → 복소수! |
| 크기 | ¦Z¦ = √(R² + X²) → 피타고라스 정리! |
| 시뮬레이션 값 | ¦Z¦ = 474.30 Ω, Phase = 89.9° |

## 2.3 R과 Z가 왜 이렇게 다른가요?

시뮬레이션에서 R = 0.742 Ω인데 |Z| = 474.30 Ω이죠. 약 640배 차이! 왜 그럴까요?

핵심 단서: 위상각(Phase Angle) = 89.9° ≈ 90° → 거의 순수한 인덕티브(유도성) 회로!

코일에 교류를 흘리면 자기장이 생기고, 자기장이 변하면 다시 전압이 유도됩니다(렌츠 법칙). 이 '자기적 저항'이 리액턴스(X)입니다.

| 인덕턴스 L | 7.55 μH (시뮬레이션에서 확인) |
| --- | --- |
| 주파수 f | 10 MHz (= 10,000,000 Hz) |
| 리액턴스 X_L | X_L = 2π × f × L = 2π × 10⁷ × 7.55×10⁻⁶ = 474.4 Ω |
| ¦Z¦ 계산 | ¦Z¦ = √(0.742² + 474.4²) ≈ 474.3 Ω ← 시뮬레이션과 일치! |

R = 0.742 Ω는 코일 구리선의 직류 저항(아주 작음)이고, 474 Ω 대부분은 코일의 인덕턴스가 만든 리액턴스입니다. 그래서 위상이 90°에 가까운 거예요!

## 2.4 이게 피부 측정과 무슨 관계?

연결 고리: 피부 수분이 변하면 → 전도도(σ)가 변하고 → 코일에 유도되는 맴돌이전류가 변하고 → R과 X_L이 동시에 변합니다. 이 변화를 읽으면 비접촉 수분 측정!

| 피부 상태 | 전도도 σ | 맴돌이전류 | 코일 임피던스 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건조 | 낮음 | 약함 | 변화 작음 (기준선) |
| 보습 | 높아짐 | 강해짐 | R↑, X_L↓ (에너지 흡수) |
| 과습 (땀) | 매우 높음 | 매우 강함 | R↑↑, X_L↓↓ (큰 변화) |

## 2.5 EddySkin Sim 시뮬레이션 해석

멘토가 Google AI Studio로 제작한 시뮬레이션입니다. 파라미터를 조절하며 직접 확인해보세요!

| 파라미터 | 시뮬레이션 범위 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Frequency | 1 ~ 100 MHz | 높을수록 표면(각질층)만 측정, 낮으면 깊이 침투 |
| Lift-off Distance | 0.01 ~ 2.0 mm | 코일↔피부 간격. 멀수록 신호 약해짐 (감도 핵심!) |
| Skin Moisture | Dry ~ Wet (0~100%) | 피부 수분 함량. 이걸 측정하는 게 목표! |
| Coil Turns | 1 ~ 50 turns | 코일 감은 횟수. 많을수록 감도↑, 자체 저항도↑ |

실습 과제: 시뮬레이션으로 확인할 것

실습 1: Moisture를 0%(Dry)→100%(Wet)로 바꿀 때 |Z|와 R이 어떻게 변하나?

실습 2: Frequency를 1MHz→100MHz로 바꿀 때 침투 깊이(skin depth)가 어떻게 변하나?

실습 3: Lift-off를 0.1mm→2mm로 바꿀 때 감도가 얼마나 떨어지나?

시뮬레이션 참고: 시뮬레이션의 skin depth 값(2146 mm @ 10MHz)은 계산 오류로 보입니다. 실제 각질층(σ≈0.001 S/m)에서 10MHz일 때 δ ≈ 5mm 수준입니다. 이 버그를 잡는 것도 좋은 학습 과제!

# 3. 12개월 로드맵

| Phase | 기간 | 목표 | 핵심 하드웨어 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1~3월 | PoC — WL02로 보습 전/후 차이 검증 | WL02 + Arduino | 실험 데이터 |
| 2 | 4~6월 | 복수주파수 측정 + 특허 출원 | LDC1612 + ESP32 | 특허 2건 |
| 3 | 7~9월 | 10명 파일럿 임상 + AI 보정 모델 | PCB 코일 + AI | 논문 1편 |
| 4 | 10~12월 | OEM 프로토 + 정부과제 + 법인 | 양산 설계 | 사업화 |

## 3.1 Phase 1 상세 (지금~3월, 우리가 당장 할 일)

| 주차 | 마일스톤 | 세부 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 부품 주문 | 알리익스프레스 8개 부품 주문 + 초보자 핸드북 정독 | 주문 완료 캡처 |
| 2주 | 공부 | Arduino IDE 설치 + LED 깜빡이기 + I2C 개념 학습 | Blink 코드 업로드 성공 |
| 3~4주 | 조립 | 부품 도착 → 핸드북 따라 배선 → 코드 업로드 → 센서 동작 확인 | 시리얼 모니터 데이터 출력 |
| 5~6주 | 호일 실험 | 알루미늄 호일 거리별 + 전도도별 실험 (Part 7) | eddy_raw 변화 ≥50 확인 |
| 7~8주 | 피부 실험 | 보습 크림 전/후 팔뚝 5회 반복 실험 (Part 8) | p<0.05 통계 유의성 |
| 9~10주 | 데이터 정리 | Python 그래프 + 통계 분석 + 보고서 초안 | Phase 1 보고서 완성 |

## 3.2 예산

| 항목 | Phase 1 | Phase 2 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부품비 (센서+MCU+기타) | ₩55,000 | ₩150,000 | ₩205,000 |
| PCB 주문 (JLCPCB) | — | ₩50,000 | ₩50,000 |
| 임상 참가자 사례비 | — | — | Phase 3 |
| 합계 | ₩55,000 | ₩200,000 | ₩255,000 |

※ 정부과제 수주 시 5천만~1억원 확보 예정 (Phase 3~4)

# 4. 역할 분담

3명이 각자 전문 역할을 맡되, 핵심 활동은 함께 합니다.

Role A: 하드웨어 엔지니어 (HW Lead) 담당: 부품 구매, 브레드보드 배선, 센서 조립, 하드웨어 트러블슈팅 1주차 미션: 알리 부품 8개 주문 완료 + 초보자핸드북 Part 1~4 정독 + Arduino IDE 설치 적합한 사람: 손재주 좋고, 꼼꼼하고, 물건 조립을 좋아하는 사람

Role B: 소프트웨어 엔지니어 (SW Lead) 담당: Arduino 코드, Python 데이터 수집, 그래프/통계, AI 모델 (Phase 3) 1주차 미션: Arduino IDE 설치 + Blink 예제 업로드 성공 + Python 환경 구축 (pyserial, pandas, matplotlib) 적합한 사람: 코딩에 흥미 있고, 논리적 사고를 좋아하는 사람

Role C: 리서처 & PM (Research Lead) 담당: 논문/특허 조사, 실험 프로토콜 설계, 데이터 기록, 보고서 작성, 일정 관리 1주차 미션: 선행 논문 3편 읽기 (eddy current + skin hydration) + 프로젝트 노션/깃허브 세팅 + 실행계획서 검토 적합한 사람: 글 쓰는 걸 좋아하고, 꼼꼼히 정리하며, 일정 관리를 잘하는 사람

## 4.2 공통 필수 활동

| 활동 | 설명 |
| --- | --- |
| 주간 미팅 | 매주 일요일 오후 — 진행 상황 공유 + 다음 주 계획 |
| 핸드북 정독 | 초보자 핸드북 v2.0 전원 1회독 (2주 내) |
| 실험 참관 | 실제 배선/실험은 3명 함께 (혼자 하면 배움이 적음) |
| 기록 | 모든 실험은 사진+데이터+조건 기록 (논문/특허 증거) |
| 멘토링 | 멘토와 카톡/이메일로 수시 질문 가능. 막히면 바로! |

## 4.3 멘토의 역할

멘토 지원: 기술 방향 설정, 특허 전략, 논문 지도, 정부과제 연결, 산업 네트워크 제공

원칙: 멘토가 코드를 짜주거나 실험을 대신하지는 않습니다. 여러분이 직접 해야 진짜 실력이 됩니다!

# 5. 팀 운영 규칙

## 5.1 커뮤니케이션

주 채널: 카카오톡 단체방 (일상 소통) + Notion/GitHub (문서/코드 관리)

정기 미팅: 매주 일요일 오후 정기 미팅 (온/오프라인)

응답 시간: 24시간 내 (주말 제외). 바로 모르면 '확인하고 답할게' 응답

## 5.2 문서 관리

코드: 모든 코드: GitHub private 레포 → SkinSense-Team

문서: 모든 문서: Notion 또는 Google Drive 공유 폴더

파일명: YYYYMMDD_설명.확장자 (예: 20260301_호일실험_rawdata.csv)

## 5.3 실험 노트 규칙

주의! 실험 데이터가 없으면 특허도 논문도 불가! 날짜, 시간, 온습도, 센서 설정, 측정 위치, 반복 횟수를 반드시 기록하세요.

## 5.4 지적재산권 (IP) 규칙

원칙 1: 프로젝트에서 나온 모든 IP(특허, 논문, 코드)는 팀 공동 자산

원칙 2: 외부 공개(블로그, SNS) 전에 반드시 멘토 및 팀 합의

원칙 3: 특허 출원 시 발명자 = 실질 기여자 (역할에 따라 협의)

# 6. 1주차 액션 아이템

내일 미팅이 끝나면 바로 시작할 것들입니다!

## 전원 공통

| □ | 할 일 | 기한 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 초보자핸드북 v2.0 다운로드 & Part 1~3 읽기 | 2/28(토) | 읽음 인증 카톡 |
| □ | Arduino IDE 설치 + CH340 드라이버 설치 | 2/28(토) | 스크린샷 |
| □ | EddySkin Sim 접속 → Moisture 0~100% 변경하며 관찰 | 2/28(토) | 관찰 노트 3줄 |
| □ | GitHub 계정 생성 (없으면) + 멘토에게 ID 공유 | 2/25(화) | 카톡 공유 |

## Role A (HW Lead) 추가

| □ | 할 일 | 기한 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 알리익스프레스 부품 8개 주문 (부록B 참조) | 2/25(화) | 주문 캡처 |
| □ | 브레드보드 구조 이해 (Part 3.6) | 2/28(토) | 퀴즈 통과 |

## Role B (SW Lead) 추가

| □ | 할 일 | 기한 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Python 환경 구축: pip install pyserial pandas matplotlib | 2/28(토) | 스크린샷 |
| □ | Arduino Blink 예제 학습 (File → Examples → Basics → Blink) | 2/28(토) | 코드 리뷰 |

## Role C (Research Lead) 추가

| □ | 할 일 | 기한 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Google Scholar 'eddy current skin hydration' 검색 → 3편 선정 | 2/28(토) | 논문 PDF 공유 |
| □ | Notion 프로젝트 페이지 생성 (회의록/진행상황/문서 보관) | 2/25(화) | 링크 공유 |
| □ | 실행계획서 1회독 + 의문점/개선점 정리 | 2/28(토) | 노트 공유 |

## 다음 미팅

| 일시 | 2026년 3월 1일 (일) 오후 — 시간 협의 |
| --- | --- |
| 안건 | 1주차 미션 리뷰 + 논문 브리핑 + 부품 도착 전 배선 계획 |
| 준비물 | 각자 1주차 액션 아이템 완료 증빙 + 질문 목록 |

Let's build something amazing together!

— SkinSense Team, 2026 —